W2308功能说明

温度控制范围：-55-120度

控制温度精度：0.1度

显示颜色：红色/蓝色

电源电压：24V/12V可选择

数据保存：有

继电器：10A外观尺寸100MM*48MM*28MMzs

显示尺寸：37MM*18MM

开孔尺寸：71MM*41MM

固定孔距：M3/86MM

代码说明：

| 代码 | 说明 | 设定范围 | 出厂设置 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 加热/制冷 | H/C | C |
| P1 | 回差 | 0.1-30 | 2.0 |
| P2 | 设定限制最高 | +120 | 120 |
| P3 | 设定限制最低 | -55 | -55 |
| P4 | 温度校正 | +10~-10 | 0 |
| P5 | 延时启动 | 0-10分钟 | 0 |
| P6 | 高温报警 | -55~120 | OFF |
| P7 | 数据锁定 | ON-OFF | OFF |
| P8 | 恢复出厂设定 | ON-OFF | OFF |

- 温度设定

- 温控器上电后即显示实际温度，按一次SET键屏幕闪烁，按上下键调整温度。

- 长按SET键5秒进入系统设置。设定完成后按ENT确认返回。正常工作中，长按ENT可以实现关机

- PO:工作模式

- 当第一次拿到温控器使用的时候就要设定此值，如果用于升温加热就设定为“H”如果用于降温制冷就设定为“C”

- P1回差设置

- 回差就是当温度控器到达设定温度停止厚，再次工作需要的差值。比如我们设定为加热模式，温度为37-40度，那么回差就是3度。

- P2-P3：设定限制高低

- 此功能是设定温值限制范围，并非参与设计设定温度，正常状态下温控器的设定范围是-5~120，如果不要那么大的范围，就可以使用此功能缩短设定值的范围。如果P2设定为50,P3设定为20,那么温控器的设定范围只能在20-50之间设定。

- P4：温度校正

- 此功能用于温度校对，如果实测温度和实际温度有偏差时可以使用此功能校正，校正的值=测量值+校正值，例如我们测量出温度为25.6而实际温度是25.8度，即可将P4设定为0.2，那么显示温度就是25.6+0.2=25.8度了。

- P5：延时启动

- 此功能一般用于压缩机制冷，如果购买此温控器用于冰箱或者冰柜那么此值必须设定的，根据压缩寄的回压大小一般设定值为3-6分钟，如果不是控制压缩机或者不需要延时功能此值设置为“0”

- P6：高温报警

- 设定高温报警值，当实际温度超过此值时屏幕和蜂鸣器会同时提示报警，。同时也会切断输出，保护电路安全，报警是屏幕显示”H””H””H”提示，蜂鸣器发出“滴”“滴”“滴”的声音

- P7：数据锁

- 如果设定值要保护，防止他人随意修改，可以在设定完参数后进入P7设定为ON，设定完成后，温度和内部参数将无法修改。除非进入P7调成OFF

- P8：恢复出厂设定

- 当设定值错乱或者发生故障，可进入P8调成ON可恢复出厂设定，也可以按上下键开机恢复出厂设定。